## 4. SĒRIJA: 4.2 K

| MAKS NOSLODZE | DZINĒJA JAUDA | ĀTRUMS | PLŪSMAS ĀTRUMS | CELŠANAS AUGSTUMS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1020 kg | 20 ZS | 14 km/h | 31 l/min | 2,75 m |

ATBILST STAGE V UN TIER 4 FINAL 
EMISIJU STANDARTIEM

| Modelis | 4.2 K |
| --- | --- |
| Dzinējs | Kubota D722 - 3 cilindri - 719 cc |
| Emisiju standarts | Stage V un Tier 4 Final |
| Jauda / griezes moments | 20 ZS / 45,8 Nm @ 2600 rpm |
| Degviela | Dīzeļdegviela |
| Transmisija | Hidrostatiska |
| Braukšanas ātrums (maks.) (1) | 14 km/h |
| Papildu hidrauliskās sistēmas eļļas plūsmas ātrums | 31 l/min |
| Maks. celšanas augstums | 2,75 m |
| Maksimālā noslodze (2) | 1020 kg |
| Celtspēja taisnā stāvoklī (3) | 820 kg |
| Celtspēja, pilnībā artikulētā stāvoklī (4) | 700 kg |
| Stumšanas spēks | 900 kgf |
| Vidējais spiediens uz zemi (ar standarta riepām) | 878 kg/m2 |
| Pagriešanās rādiuss: iekšpuse/ārpuse | 890/1890 mm |
| Standarta riepas (traktora profils) | 23X8.50-12 |
| Svars | 990 kg |
| Produkta kods | C944001 |

- Maksimālais braukšanas ātrums, ko iespējams sasniegt, izmantojot lielākā pieejamā diametra riepas, braucot pa līdzenu virsmu bez darbarīkiem.

- Maksimālais svars, ko iespējams tikai nedaudz pacelt no zemes, traktoram atrodoties taisnā stāvoklī, esot aprīkotam ar aizmugures atsvariem un strēlei atrodoties neizbīdītā pozīcijā. Ieskaitot darbarīka svaru.

- Minitraktors atrodas taisnā stāvoklī, aprīkots ar aizmugures atsvariem, strēle atrodas neizbīdītā pozīcijā. Ieskaitot darbarīka svaru. (80% no maksimālās noslodzes vērtības)

- Minitraktors atrodas pilnībā artikulētā stāvoklī, aprīkots ar aizmugures atsvariem, strēle atrodas neizbīdītā pozīcijā. Ieskaitot darbarīka svaru.

175 mm

450 mm

2390 mm

1150 mm

790 mm

980 mm

| Riepu izmērs | Augstums | Platums |
| --- | --- | --- |
| 23X8.50-12 | 1960 mm | 980 mm |
| 23x10.50-12 ET-25 | 1960 mm | 1090 mm |
| 27x8.50-15 | 2010 mm | 1000 mm |
| 26x12.00-12 ET-50 | 1998 mm | 1200 mm |

## TEHNISKIE PARAMETRI

2750 mm

2250 mm

1960 mm

Kubota D722, 3 cilindru 719 cc dīzeļdzinējs, ūdens dzesēšana, elektriskā palaide, kvēlsvece

  - Dzinējs atbilst Stage V un Tier 4 Final emisiju standartu prasībām

  - Praktiski nesalaužami virsbūves paneļi

  - Hidraulikas eļļas dzesētājs

  - Hidrauliski vadāms maināmas plūsmas gaitas sūknis

  - Hidrauliskās sistēmas pieslēguma multisakabe

  - Dubultrāmja H konstrukcijas tipa teleskopiskā strēle

  - 4 funkciju kursorsvira

  - Pretapgāšanās konstrukcija (ROPS) un konstrukcijas aizsardzībai pret krītošiem objektiem (FOPS), I līmenis

  - LCD ekrāns ar servisa programmatūru

  - 4WD hidrostatiski gaitas motori, proporcionāla servo-vadība

  - 2 priekšējās darba gaismas

  - Ergonomisks apsildāmais sēdeklis ar elkoņbalstiem un drošības jostu, regulējamas pozīcijas

  - Mehāniskā stāvbremze

  - Augstas efektivitātes riteņu motori